RPM que usan normalmente los dispositivos de rehabilitación y su torque.

## ¿Qué torque utiliza un dispositivo tipo MOTOmed?

El fabricante de MOTOmed no publica el valor exacto del torque del motor, pero sí proporciona información sobre:

- Velocidad pasiva: 0–60 rpm.

- Regulación de la fuerza del motor: 10 niveles de asistencia.

- Función ServoCycling para asistir el movimiento con fuerzas muy bajas.

Por ello, es necesario recurrir a estudios científicos sobre ergómetros de rehabilitación similares.

# Torque utilizado en rehabilitación mediante pedaleo

Diversos estudios indican que los sistemas de rehabilitación para extremidades inferiores trabajan generalmente en un rango de:

| Aplicación | Torque aproximado |
| --- | --- |
| Pedaleo pasivo (solo mover las piernas) | 5-10 N·m |
| Asistencia ligera | 10-20 N·m |
| Asistencia moderada (tipo MOTOmed) | 20-30 N·m |
| Resistencia terapéutica activa | 30-40 N·m |

Para un dispositivo doméstico o clínico similar al MOTOmed, la mayoría de diseños académicos utilizan un torque continuo entre 20 y 25 N·m en el eje del pedal.

# Cálculo práctico para tu proyecto

Supongamos que deseas alcanzar:

- Velocidad máxima: 60 rpm

- Torque objetivo: 25 N·m

La potencia necesaria sería:

P=Tω

donde:

ω=2πn/60

Para 60 rpm:

ω=6.28 rad/s

Entonces:

P=25(6.28)

P=157

Por lo tanto:

Un motor de 150–250 W con reducción adecuada puede generar el torque necesario para un equipo tipo MOTOmed.

Si estás construyendo el dispositivo como proyecto de ingeniería, podrías diseñarlo para:

### Especificaciones recomendadas

- Torque nominal en pedales: 20–25 N·m

- Torque pico: 30–35 N·m

- Velocidad máxima: 60 rpm

- Potencia del motor: 150–250 W

- Relación de reducción: ajustada según el motor seleccionado.

### Referencia

RECK-Technik GmbH & Co. KG. (s.f.). MOTOmed viva2: El clásico en la terapia de movimiento. Recuperado de https://www.motomed.com/es/productos/motomed-viva2/

También el tiempo de ejercicio que deben hacer los pacientes ancianos con sarcopenia o sin ella, oh paciente en rehabilitación, pero principalmente ancianos.

Para tu proyecto tipo MOTOmed, es muy importante distinguir entre dos escenarios, porque la literatura científica recomienda tiempos diferentes:

- Adultos mayores sin sarcopenia (prevención y mantenimiento).

- Adultos mayores con sarcopenia o en rehabilitación funcional.

A continuación te presento únicamente recomendaciones respaldadas por guías clínicas y revisiones científicas reales, que puedes citar directamente en tu tesis.

# 1. Adultos mayores SIN sarcopenia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos de 65 años o más realicen:

"Al menos 150–300 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada por semana".

Esto equivale aproximadamente a:

- 30 minutos diarios, 5 días a la semana, o

- 20–60 minutos por sesión, distribuidos durante la semana.

Además, se recomienda incluir ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 veces por semana.

"Older adults should do at least 150–300 minutes of moderate-intensity aerobic physical activity... throughout the week."

### Referencia

WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (PDF oficial)

# 2. Adultos mayores CON sarcopenia

Una revisión sistemática publicada en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle analizó múltiples estudios sobre ejercicio en personas mayores con sarcopenia y encontró que el ejercicio aeróbico en bicicleta estática se realizaba típicamente durante:

"6–30 minutos por sesión"

y con una frecuencia de:

"2–5 sesiones por semana".

La revisión concluye:

"The duration of aerobic exercise per session for sarcopenic older adults ranged from 6 to 30 min per session."

### Referencia

A review of the components of exercise prescription for sarcopenic older adults (PMC)

# 3. Pacientes ancianos en rehabilitación mediante cicloergómetro

Los protocolos de rehabilitación suelen iniciar con sesiones cortas y progresivas.

Los estudios revisados para pacientes frágiles indican que:

- Personas frágiles: 10–20 minutos por sesión.

- Personas con mejor capacidad funcional: 20–30 minutos por sesión.

La misma revisión señala:

"The duration for resistance exercise ranged from 10 min for frail and 20 min for pre-frail older adults."

# Recomendación práctica para tu dispositivo

Si vas a diseñar un equipo de rehabilitación por pedaleo para adultos mayores, una programación segura basada en la evidencia sería:

| Tipo de paciente | Tiempo por sesión | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Ancianos sanos | 30 minutos | 5 días/semana |
| Sarcopenia leve-moderada | 20–30 minutos | 2–5 días/semana |
| Sarcopenia severa o frágiles | 10–20 minutos | 3–5 días/semana |
| Rehabilitación inicial | 5–10 minutos, progresando gradualmente | Según tolerancia |

Posiciones  recomendable para que ellos pueden hacer estos ejercicios.

# 1. Posición sentada con respaldo

La evidencia científica indica que el cicloergómetro en posición sentada es apropiado para adultos mayores porque:

- Reduce el riesgo de caídas.

- Disminuye la carga sobre las articulaciones.

- Permite controlar fácilmente la intensidad del ejercicio.

Un estudio publicado en el Journal of Physical Therapy Science afirma:

"Cycle ergometer exercise is very consistent since it comprises constant movement in a sitting position, which reduces the load on joints and has a low risk of falls. Therefore, the cycle ergometer is appropriate for elderly persons."

### Referencia

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5011570/

# 2. Posición semireclinada

Muchos ergómetros de rehabilitación modernos utilizan una posición semireclinada, especialmente en personas con limitaciones funcionales o enfermedades neurológicas.

Un estudio reciente describe esta modalidad como:

"Semi-recumbent cycling ... is a popular rehabilitation exercise..."

Además, define la posición como aquella en la que el usuario realiza el pedaleo con el tronco apoyado sobre un respaldo.

### Referencia

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929024001714

# 3. Ángulo recomendado del respaldo

La literatura sobre pedaleo terapéutico define la posición recumbente o semireclinada como aquella en la que el ángulo entre el asiento y el respaldo es aproximadamente:

105° a 150°.

Esto proporciona mayor comodidad y disminuye el estrés cardiovascular y articular.

El estudio reporta:

"Recumbent (seat angle from 105 to 150 degrees between the backrest and seat)."

### Referencia

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3737808/

# 4. Ajuste de la distancia asiento-pedal

Para evitar una flexión excesiva de la rodilla, los estudios recomiendan ajustar el asiento para que exista una ligera flexión de rodilla cuando el pedal esté en su punto más alejado.

Una investigación realizada específicamente en personas mayores evaluó diferentes posiciones y utilizó:

15° de flexión de rodilla como una de las configuraciones adecuadas durante el pedaleo.

### Referencia

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4210406/

# Recomendación práctica para tu diseño

Si estás diseñando un equipo tipo MOTOmed para adultos mayores, las especificaciones ergonómicas podrían ser:

| Parámetro | Recomendación respaldada |
| --- | --- |
| Posición | Sentado con respaldo |
| Tipo de asiento | Semireclinado |
| Ángulo respaldo-asiento | 105°–150° |
| Apoyo lumbar | Sí |
| Apoyo para brazos | Recomendable |
| Flexión de rodilla en extensión máxima del pedal | ≈15° |
| Estabilidad | Base amplia y antideslizante |
| Sistema de sujeción de pies | Correas ajustables |

# ¿Cuál posición es la más recomendable?

Si el dispositivo será utilizado principalmente por adultos mayores con sarcopenia o en rehabilitación, la evidencia disponible sugiere que la posición sentada semireclinada con respaldo y ajuste individual de la distancia al pedal es la opción más segura y confortable porque:

- disminuye el riesgo de caídas;

- reduce la carga articular;

- facilita sesiones prolongadas de ejercicio;

- mejora la estabilidad postural;

- permite el uso por personas con debilidad muscular.